ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

- Φωτισμός υψηλής ποιότητας κατασκευής, τεχνολογίας LED, φωτεινότητας πάνω από 50.000 Lux.

- Να έχει εργονομική σχεδίαση και στιβαρή κατασκευή με τηλεσκοπικό αρθρωτό βραχίονα για εύκολη τοποθέτηση και βάση με 5 ροδάκια που εξασφαλίζουν μέγιστη σταθερότητα και ευελιξία.

- Να έχει δείκτες χρωματικής απόδοσης πάνω από  90 Ra, ώστε να γίνονται αντιληπτές με ευκολία και οι ελάχιστες διακυμάνσεις στις αποχρώσεις του χρώματος του ιστού.

- Το φως να μην κουράζει τα μάτια, ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση.

- Να έχει σχεδίαση και να φέρει συστήματα αύξησης της αντίθεσης , της ομοιογένειας  και της χαμηλότερης  σκιάς στο φωτεινό πεδίο.

- Να φέρει χειριστήριο έλεγχου  λειτουργιών επάνω στο περίβλημα του φωτισμού (Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Ένταση φωτός, Συγκέντρωση).

- Το φως να μπορεί τοποθετηθεί ακριβώς στο χειρουργικό πεδίο με τη βοήθεια της εργονομικής χειρολαβής.

- Επίσης η εστίαση της φωτεινής δέσμης να επιτυγχάνεται με περιστροφή της χειρολαβής.

- Να παρέχονται 2 (δυο) τουλάχιστον χειρολαβές οι οποίες να επιδέχονται αποστείρωση.

- Να έχει διάρκεια ζωής άνω των 60.000 ωρών λειτουργίας.

- Η κάθε προσφέρουσα εταιρία οφείλει επί ποινή απορρίψεως να αντιστοιχίσει όλες της ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του ( μία προς μία και με την σειρά της διακήρυξης), με παραπομπές σε συνημμένα επίσημα έντυπα εμπορικά ή φυλλάδια χρήσης του κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.